
	자외선은 1801년 독일의 화학자 J.W.리터가 자외선이 가지는 사진작용[感光作用]에서 처음 발견하였다 약 397∼10nm에 이르는 파장으로 된 넓은 범위의 전자기파의 총칭으로서, 극단적으로 파장이 짧은 자외선은 X선과 거의 구별되지 않는다. 자외선은 화학작용이 강하므로, 적외선을 열선(熱線)이라 하는 것에 대응하여 화학선이라 하기도 한다. 또 파장에 따라 근자외선(파장 290nm 이상), 수정범위(水晶範圍)의 자외선(수정을 투과하는 290∼190nm), 슈만선(190∼120nm), 라이만선(120∼60nm), 밀리컨선(60nm 이하) 등으로 세분하거나, 190nm 이하의 파장을 가지는 자외선을 원자외선(遠紫外線)이라고도 한다. 

많은 물질은 자외선에 대하여 불투명하지만 그 정도는 물질의 종류나, 자외선의 파장에 따라 여러 가지 값을 가진다. 보통의 유리는 매우 파장이 긴 자외선만을 통과시키지만(크라운유리에서는 350nm), 수정이나 형석(螢石) ·암염 등은 대략 190nm까지의 비교적 단파장의 자외선을 잘 통과시키므로 이들 물질이 자외선분광기 등에 이용된다. 또 액체 속에서는 물이 자외선에 대한 투명도가 높아서 185nm까지의 자외선을 통과시키며, 250nm의 자외선에 대해서는 두께 5cm의 물에서 15%, 20cm의 물에서는 50% 정도밖에 흡수되지 않는다. 한편 사람의 피부에 대해서도 긴 파장의 자외선일수록 투과력이 강하여, 390nm보다 파장이 긴 자외선은 진피(眞皮)까지 도달하지만 300nm 이하인 단파장의 자외선은 표피 내에서 투과가 저지된다. 

감마(r)선 

X선 

광을 발산하는 전자파 영역 

마이크로파 

라디오파 

  

▶      가       시       광       선      ◀ 
자외선 

보라색 

  

황색 

  

주황색 

적색 

적 외 선 

200nm 

400nm 

760nm 

        ※ 실제 자외선 도료의 경화에 유효한 파장은 200-400nm이다. 

[image: image1.png]


자외선의 작용 

자외선은 화학작용 ·생리작용이 크며, 사진건판을 강하게 감광시킨다. 표백작용이 강하므로 안료 ·염료 등은 햇빛에 포함되어 있는 자외선에 의해 색이 바랜다. 또, 피부가 햇볕에 그을리게 되는 것도 자외선의 화학작용에 의한 것으로서, 파장 325∼290nm의 범위에 있는 자외선은 이 작용[紅斑作用]을 뚜렷하게 나타낸다. 더욱이 자외선에는 살균작용이 있으며, 특히 250nm 부근의 파장을 가진 것은 큰 살균력을 가지고 있어서 1cm2 당 100μW의 강도를 가진 자외선을 1분간 쪼이면 대장균, 디프테리아균, 이질균 등은 99%가 죽는다. 그런데 물은 비교적 자외선을 잘 투과시키므로, 예를 들면 우물물의 살균, 소독에는 자외선 조사가 효과가 있지만, 자외선에 불투명한 식기 ·의류 등에서는 표면살균만 된다. 화학 ·생리작용으로서는 그 밖에 구루병(비타민 D2결핍증)을 방지하는 작용이 알려져 있는데, 그것은 체내에서 에르고스테롤(프로비타민 D2)이 자외선에 의해 비타민 D2로 변하기 때문이다. 자외선은 가시광선보다도 파장이 짧으므로 형광작용 ·광전작용도 강하다. 그 중 형광작용은 형광등에 널리 이용되고 있으며, 곰팡이의 검출, 보석류의 감정, 선광(選鑛) 등에 응용된다. 또 물질의 자외선에 대한 반사율은 가시광선에 대한 반사율과는 다르므로, 물질에 자외선을 비추어 사진을 찍으면 가시광선에 의한 것과는 다른 모양이 나타난다. 이 현상은 자외선사진법으로서, 고문서(古文書)의 감정이나 범죄수사

[image: image2.png]


자외선의 특성 

자연광인 태양광선에는 자외선, 가시광선, 적외선 등이 동시에 나오고 있다. 인류 문명의 발달사가 좋은 것, 강한 것을 유용하게 활용하는 쪽으로 발전해 왔듯이, 자외선 역시 에너지가 강한 부분,침투력이 강한 부분을 활용하는 기술을 중심으로 발전해 왔다. 자외선은 태양광선 중에 약 9%가 있으며, 인공적으로는 방전 램프에 의해서 만들 수 있는데, 그 원리는 방전시 수은원자의 최외각 전자가 여기되었다가 기저상태로 복귀하면서 방사하는 전자기파가 각각의 에너지 준위에 따라 1849A, 2537A, 2967A, 3650A 등의 자외선으로 나타난다. 이 때 방사되는 각 파장의 에너지와 에너지 준위에 따른 역할이 다르며, 파장에 따른 명칭 및 용도는 다음과 같다.
작용(효과) 

파장(nm) 

적용광원 

용도 및 분야 

오존생성 

150~200 

단파장살균램프, 석영수은등 

탈취,수처리 

음이온생성 

150~200 

이온램프 

공기정화 

살균작용 

240~300 

살균램프 

공기살균,수살균 

생체유해작용 

200~340 

살균램프, 아크용접, 가스용접,
카본아크용접 

눈,피부에 상해 

홍반작용 

250~330 

치료용 자외선램프, 태양광 

광선과민증 진단 

비타민D생성 

260~330 

건강선용 형광램프 

식품,사료등의 비타민D의 첨가 

광
학
작
용 

광분해 

340~460 

복사용 형광램프, 복사용 수은램프 

디아조복사 

광중합 

340~460 

고압수은램프, 제논아크램프,메탈할라이드램프 

인쇄제판,도료강화,잉크의 경화 

광파괴 

300~750 

광화학용 수은램프,카본아크램프,태양광 

내광성 실험,옥외폭로실험 

광합성 

340~700 

자외선형공램프, 고압수은램프 

화학물질의 합성 

등에 이용되고 있다. 또한 자외선의 응용 으로는 자외선현미경 등이 있다.



